RANCANG BANGUN ENGINEERING TOOLKIT

# Form Usulan Pengembangan Aplikasi

Contoh Terisi — Pipe Support Span Calculator

PETUNJUK: Teks berwarna biru merupakan contoh pengisian berdasarkan aplikasi existing Pipe Support Span Calculator. Silakan ganti isi tersebut sesuai usulan tool baru dari masing-masing disiplin.

## A. Informasi Umum

| Nama Pengusul / Bagian | [Contoh] Engineer Piping — Rancang Bangun |
| --- | --- |
| Disiplin | Piping Engineering |
| Nama Aplikasi yang Diusulkan | Pipe Support Span Calculator |
| Tujuan dalam Satu Kalimat | Membantu engineer memperkirakan jarak maksimum awal antar pipe support dan beban vertikal terdistribusi untuk kebutuhan site survey. |
| Target Pengguna | Piping engineer, site engineer, dan engineering reviewer. |

## B. Masalah yang Ingin Diselesaikan

| Pekerjaan yang Dipermudah | Screening awal kebutuhan jarak pipe support pada saat site survey atau evaluasi jalur pipa. |
| --- | --- |
| Kendala Saat Ini | Engineer memerlukan estimasi cepat di lapangan; pengecekan manual terhadap referensi span dan perkiraan beban pipa tidak selalu praktis dilakukan melalui HP. |
| Frekuensi Kebutuhan | Dibutuhkan pada site survey, preliminary routing review, dan diskusi awal kebutuhan support. |
| Manfaat Aplikasi | Memberikan indikasi span awal dan estimasi beban vertikal secara cepat sebelum review engineering lebih lanjut. |

## C. Workflow Pekerjaan

| Tahap | Workflow Saat Ini / Tanpa App | Workflow dengan App |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identifikasi line/service, material, NPS dan schedule dari dokumen atau kondisi lapangan. | Pilih database source, pipe class/service group, material, NPS dan schedule pada aplikasi. |
| 2 | Tentukan kondisi beban dan density fluida secara manual. | Masukkan operating fluid density serta added insulation/cladding bila ada. |
| 3 | Mencari referensi spacing dan menghitung perkiraan beban secara terpisah. | Aplikasi memperbarui hasil span dan estimasi support load secara otomatis. |
| 4 | Hasil dipakai sebagai catatan awal untuk dibahas lebih lanjut. | Hasil dipakai sebagai preliminary screening dan tetap diverifikasi dalam review engineering. |

## D. Scope Fitur Versi Awal

| Fitur Minimum | Pemilihan pipa steel berdasarkan seed database terverifikasi; input load basis; hasil preliminary maximum span; estimasi intermediate/end support load; distributed weight breakdown. |
| --- | --- |
| Fitur yang Dapat Ditunda | Penambahan seluruh pipe class, FRP/HDPE basis, export hasil, penyimpanan histori, dan integrasi langsung dengan MTO. |
| Batas Scope | Tidak menghitung support member capacity, anchor/guide design, thermal load, vibration, structural adequacy, atau piping stress analysis. |

## E. Data Input Aplikasi

| Nama Input | Unit / Pilihan | Sumber Data | Contoh Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Database Source | PIM-2 / Manual Steel Input | Basis aplikasi | PIM-2 |
| Pipe Class / Service Group | Pilihan class/service | PMC/PMS terverifikasi | Liquid |
| Material | Carbon/Alloy Steel; Stainless Steel | PMC/PMS | Carbon Steel |
| NPS | inch | Line data / site identification | 6 inch |
| Schedule | Pipe schedule | PMC/PMS / manual input | Sch 40 |
| Operating Fluid Density | kg/m³ | Process data / asumsi user | 850 kg/m³ |
| Added Insulation / Cladding | kg/m | Estimasi/user input | 0 kg/m |

## F. Output yang Diharapkan

| Output | Unit / Format | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| Recommended Maximum Preliminary Span | m | Estimasi awal jarak maksimum support untuk screening. |
| Intermediate Support Reaction | Estimasi vertical load | Perkiraan satu full-span tributary load. |
| End Support Reaction | Estimasi vertical load | Perkiraan half-span tributary load. |
| Distributed Weight Breakdown | kg/m dan kN/m | Membandingkan empty, operating, dan water-filled test condition. |
| Survey / Limitation Note | Teks peringatan | Mencegah hasil dianggap sebagai final support design. |

## G. Basis Perhitungan dan Referensi

| Core Logic | Total distributed weight w = pipe + fluid + insulation; intermediate reaction R = w × Lref; end reaction R = w × Lref / 2. |
| --- | --- |
| Basis Referensi Span | MSS SP-58, Table 4 — preliminary maximum horizontal steel pipe hanger and support spacing basis. |
| Basis Dimensi / Berat Pipa | ASME B36.10M / B36.19M — nominal outside diameter dan wall thickness data untuk pipe mass calculation. |
| Basis Line Class | PIM-2 Piping Materials Classification, document IK-4006-5022 — service, material, dan schedule untuk seed class yang sudah diverifikasi. |
| Asumsi Penting | Steel pipe preliminary spacing basis; water-filled/hydrotest condition dipertimbangkan pada load basis yang relevan. |

## H. Contoh Validasi yang Perlu Disediakan Pengusul

CATATAN: Untuk tool baru, pengusul perlu menyediakan minimal 2–3 test case dengan hasil pembanding dari perhitungan manual, Excel existing, standard example, atau vendor calculation.

| Keterangan | Contoh Isian untuk Tool Ini |
| --- | --- |
| Input utama | Class/service, material, NPS, schedule, density fluida, dan added distributed weight. |
| Expected output | Preliminary span, distributed weight, intermediate support reaction, dan end support reaction. |
| Sumber pembanding | Referensi spacing MSS SP-58 serta cross-check manual perhitungan berat/reaction. |
| Acceptance check | Output aplikasi konsisten dengan basis referensi dan rumus core logic yang disetujui. |

## I. Kebutuhan Penggunaan dan Fitur Pendukung

| Perangkat Utama | HP saat site survey dan PC/laptop saat engineering review. |
| --- | --- |
| Perlu Digunakan Offline? | Ya. Mendukung penggunaan saat akses internet di area lapangan terbatas. |
| Perlu Export Hasil? | Tidak wajib pada versi awal; dapat dipertimbangkan sebagai improvement. |
| Perlu Histori Perhitungan? | Tidak wajib pada versi awal. |
| Warning / Disclaimer | Wajib: preliminary spacing only; bukan support adequacy atau structural design calculation. |

## J. Batasan Penggunaan dan Risiko Interpretasi

| Kategori Risiko | Menengah — hasil dapat membantu screening, tetapi tidak boleh dipakai sebagai final design load atau keputusan adequacy support. |
| --- | --- |
| Tidak Termasuk | Support member capacity, anchors/guides, thermal force, wind, seismic, water hammer, PSV thrust, nozzle load, dan stress analysis. |
| Verifikasi Lanjutan | Line class perlu diverifikasi ke PMC/PMS original dan dilakukan piping/support/stress/structural check sesuai kebutuhan. |

## K. File Pendukung yang Diperlukan

| Jenis Dokumen | Status pada Contoh Existing App | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Rumus / calculation basis | Tersedia | Core logic reaction dan weight basis dicantumkan di aplikasi. |
| Standard / reference table | Tersedia | MSS SP-58 serta ASME B36.10M/B36.19M. |
| Data internal / specification | Tersedia terbatas | PIM-2 seed classes yang sudah diverifikasi. |
| Contoh test case terverifikasi | Perlu dipelihara | Digunakan untuk regression check pada update versi berikutnya. |

## L. Ringkasan untuk Evaluasi Tim Toolkit

| Kelayakan Dijadikan App | Layak sebagai preliminary engineering tool karena kebutuhan praktis, input/output jelas, dan batasan penggunaan dapat ditampilkan secara eksplisit. |
| --- | --- |
| Posisi dalam Hub | Piping Engineering → Pipe Support Span Calculator. |
| Status Contoh | Existing tool / Trial v0.1.2. Digunakan sebagai contoh pengisian form proposal. |
| Link Referensi App | https://osaftari-source.github.io/Pipe-Support-Span/ |

Gunakan format ini untuk mengusulkan tool baru. Sertakan sumber perhitungan dan contoh validasi apabila tersedia.